Wzór checklisty sprawdzającej dostępność miejsca wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami

# 1. Lokalizacja i dojazd

- Dojazd komunikacją miejską jest możliwy

- Przystanek znajduje się w niewielkiej odległości od miejsca wydarzenia

- Droga z przystanku do budynku jest wolna od barier (schodów, krawężników, wąskich przejść)

- Możliwy wjazd samochodem pod obiekt/ blisko wejścia do budynku

# 2. Otoczenie budynku

- Wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla OzN (obowiązkowe)

- Parking blisko wejścia do budynku

- Droga z parkingu do wejścia bez barier

- Droga między wyjściem ewakuacyjnym a miejscem zbiórki bez barier

# 3. Wejście do budynku

- Wejście bez schodów / z pochylnią lub windą (obowiązkowe)

- Drzwi szerokości min. 90 cm (obowiązkowe)

- Drzwi najlepiej automatyczne lub rozsuwane

# 4. Punkt rejestracyjny / recepcja

- Dobrze widoczny i oznakowany

- Dojście wolne od barier

- Dostępny fragment blatu na wys. do 90 cm

- Dostępne ramki do podpisów

- Pętla indukcyjna krótkiego zasięgu

- Dostęp do tłumacza PJM

- Dostępne kartka i długopis / urządzenie w zasięgu ręki

- Materiały wydarzenia dostępne w różnych formatach (druk, wersje elektroniczne, duży druk itp.)

- Personel przeszkolony w obsłudze OzN

# 5. Szatnia

- Szatnia z obsługą LUB wieszaki na wys. max 110 cm (część)

- Dostępny niski blat (do 90 cm) lub fragment obniżonego blatu

- Przestrzeń manewrowa min. 150 × 150 cm

# 6. Korytarze

- Minimalna szerokość 120 cm (lokalne przewężenia dopuszczalne do 90 cm) (obowiązkowe)

- Ustawienie krzeseł, ławek, stolików nie blokuje przejścia

- Możliwość odpoczynku w wyznaczonych miejscach

# 7. Toalety

- Przynajmniej jedna toaleta dostosowana do OzN (obowiązkowe)

- Przestrzeń manewrowa min. 150 × 150 cm (obowiązkowe)

- Uchwyty przy WC

- System przywołania pomocy

- Toaleta dostępna bez klucza

- Wyraźne oznaczenia i trasa dojścia do toalety

- Przynajmniej jedna toaleta z przewijakiem

# 8. Windy

- Winda dostępna i sprawna (obowiązkowe w przypadku konieczności komunikacji pionowej)

- Wejście do windy min. 90 cm (obowiązkowe)

- Kabina min. 110 × 140 cm (dla swobodnego manewrowania wózkiem) – (obowiązkowe)

- Lustro na wys. max 90 cm

- Komunikaty głosowe w windzie

- Przyciski oznaczone alfabetem Braille’a

# 9. Sale konferencyjne

- Dostępne wejście z korytarza (drzwi min. 90 cm, brak progów/schodów lub dostępny podjazd) – (obowiązkowe)

- Przestrzeń manewrowa wokół biurka prelegenta

- Zapewnione miejsca dla OzN na widowni: dobra widoczność, nie w przejściu ani na drodze ewakuacyjnej

- Uwzględnione miejsca dla wózków w aranżacji sali

- Różnorodne krzesła: z podłokietnikami i bez, szersze siedziska, pulpity dla osób leworęcznych

- Dostępny blat dla osoby na wózku

- Mównica z regulacją wysokości

- Biurko prelegenta: min. szer. 90 cm, wys. 70 cm, gł. 60 cm (przestrzeń pod biurkiem)

- Miejsce dla tłumacza PJM: dobrze widoczne i wyeksponowane

- Miejsce siedzące naprzeciwko dla drugiego tłumacza z zespołu

- Pochylnia na katedrę (jeśli podwyższenie)

- Wieszaki na różnych wysokościach (160–180 cm i 110 cm)

- Wewnętrzny system tłumaczeń symultanicznych umożliwia audiodeskrypcję

# 10. Dodatkowe aspekty

- Dekoracje, banery, gabloty, stojaki i roll-upy ustawione tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych